国家强制性产品认证 试验报告 □新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他： 申请编号：A2022CCC0717-3995675 （任务编号） 产品名称：COLMO牌CWHO-RB119型净饮机 、COLMO牌CWHO-RB117型净水机 型 号： CWHO-RB119、CWHO-RB117 1580W 220V~50Hz 检测机构：中国质量认证中心华南实验室

| 样品名称：COLMO牌CWHO-RB119型净饮机 、COLMO牌CWHO-RB117型净水机 型 号： 见封面 商 标： / 样品数量：变更型号各1台 样品来源：工厂寄样 收样日期：2022-12-19 完成日期：2022-12-21 | 委托人：上海科慕电器有限公司 委托人地址：上海市青浦区双联路158号1幢11层M区1190室 生产者：上海科慕电器有限公司 生产者地址：上海市青浦区双联路158号1幢11层M区1190室 生产企业：佛山市美的清湖净水设备有限公司 生产企业地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二 |  |
| --- | --- | --- |
| 试验依据标准： GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》; GB 4706.19-2008 《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》; |  |  |
| 试验结论： 合格 |  |  |
| 签发人：胥凌 签名： 签发日期：2022-12-21 |  | 中国质量认证中心华南实验室 2022年12月21日 |

描述与说明（型号差异与检测说明）

1、型号差异： 本次为新申请，申请的型号规格见封面，其中主检型号为CWHO-RB119，其余为覆盖型号。覆盖型号与主检型号的差异为外观形状尺寸颜色不同（详见图片），功率不同（详见铭牌），其余电气原理、内部结构、材料等均相同。 2、检测说明: 本次为新申请，申请的型号规格见封面，其中主检型号为CWHO-RB119，其余为覆盖型号。覆盖型号与主检型号的差异为外观形状尺寸颜色不同（详见图片），功率不同（详见铭牌），其余电气原理、内部结构、材料等均相同。

描述与说明（样品描述及说明）

1．防触电保护类别： 0类[ ] 0Ⅰ类[ ] Ⅰ类[ ] Ⅱ类[ ] Ⅲ类[ ] 2．器具类型： 便携式[ ] 手持式[ ] 驻立式[ ] ( 固定式[ ] 嵌装式[ ] ) 3．与电源连接的方式: 不打算永久性连接到固定布线: ——装有一个插头的电源软线[ ] （X连接[ ] Y连接[ ] Z连接[ ]） ——不带插头的电源软线[ ] ——输入插口[ ] ——直接插入到输出插座的插脚[ ] 打算永久性连接到固定布线: ——连接固定布线电缆的一组接线端子[ ] ——连接柔性软线的一组接线端子[ ] ——一组电源引线[ ] ——连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖 4．产品特殊描述： 液体加热器具： 电水壶[ ] 开水器[ ] 咖啡壶[ ] 煮蛋器[ ] 热奶器[ ] 喂食瓶加热器[ ] 压力锅[ ] 烹调平锅[ ] 炖锅[ ] 酸奶器[ ] 蒸锅[ ] 煮沸清洗器[ ] 其他[ ] 是否浸在水中清洗：是[ ] 不是[ × ] 是否设计用于户外使用：是[ ] 不是[ ]

描述与说明（样品铭牌）

铭牌材质: 不干胶覆膜, 镭雕

描述与说明（样品照片）

以下为主检型号CWHO-RB119的照片

安全关键件清单:

| 认证证书编号 | 关键件名称 | 生产者 | 生产企业 | 型号规格 | 认证标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 随机测试（报告编号：15801-SA0702-201912407-B） | 电动机 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | NYY140-4A-DUT25-66 220V～ 50Hz 551W E 级 | GB/T12350-2009 | * |
| CQC090030 34922 | 接线端子 | 佛山市南海区鼎庆五金电器有限公司 | 佛山市南海区鼎庆五金电器有限公司 | PA9 2.5mm2 450V | GB/T13140.1-2008 GB/T13140.2-2008 | * |
| CQC060030 15884 | 接线端子 | 金笔电子(东莞)有限公司 | 金笔电子(东莞)有限公司 | PA9 2.5mm2 450V | GB/T13140.1-2008; GB/T13140.2-2008 |  |
| 201001010 5443199 | 内部布线 | 中山市金凯锐电 业有限公司 | 中山市金凯锐 电业有限公司 | 60227 IEC 08(RV-90) 500/300V 0.5/0.75mm2 | GB/T 5023.3-2008/ IEC 60227-3:1997; | * |
| 200301010 5057075 | 内部布线 | 广东永锐线缆科 技有限公司 | 广东永锐线缆 科技有限公司 | 60227 IEC 08(RV-90) 500/300V 0.5/0.75mm2 | GB/T 5023.3-2008/ IEC 60227-3:1997 |  |
| 201601010 5926681 | 内部布线 | 中山市祥辉电器 有限公司 | 中山市祥辉电 器有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/300V 0.5/0.75mm2 | GB/T 5023.5-2008/ IEC 60227-5:2003 |  |
| 201201010 5548506 | 内部布线 | 中山信昇电器有 限公司 | 中山信昇电器 有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/300V 0.5/0.75mm2 | GB/T 5023.5-2008/ IEC 60227-5:2003 |  |
| 200501010 5147089 | 内部布线 | 广东周氏神龙电线制造有限公司 | 广东周氏神龙电线制造有限公司 | 60227 IEC 08(RV-90) 500/300V 0.5/0.75mm2 | GB/T 5023.3-2008/ IEC 60227-3:1997 |  |
| CQC04002 011741 | 电容器 | 佛山市顺德区宏邺电器有限公司 | 佛山市顺德区宏邺电器有限公司 | CBB61 450VAC 10μF 25/70/21 | GB/T3667.1-2016 | * |
| CQC16002 159953 | 电容器 | 佛山市顺德区宏邺电器有限公司 | 佛山市顺德区宏邺电器有限公司 | CBB61 10μF 450V 40/105/21 | GB/T36671-2016 |  |
| CQC16006 160496 | 电容器 | 佛山市顺德区北滘华达电器实业有限公司 | 佛山市顺德区北滘华达电器实业有限公司 | CBB61 10μF 450V 40/70/21 | GB/T3667.1-2016 |  |
| CQC150061 33519 | 电容器 | 佛山市顺德区胜业电气有限公司 | 佛山市顺德区胜业电气有限 | CBB61 10μF 450V 40/70/21 | GB/T3667.1-2016 |  |
| CQC03002 003516 | 电容器 | 佛山市顺德区讯德电子电器有限公司 | 佛山市顺德区讯德电子电器有限公司 | CBB61 10μF 250VAC 25/70/21 | GB/T3667.1-2016 |  |
| 20140102027 26668 | 开关 | 鹤山市新德奥电气有限公司 | 鹤山市新德奥电气有限公司 | Q2-2KS 16A 250V～ | GB/T16915.1-2014 | * |

注：安全测试是在含有上表中注有*号的关键件的型号上进行的。

报 告 组 成

| 报告内容 | 有无 | 页数 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封面 |  | 1 | 15801-SA0717-202212192 |
| 首页 |  | 1 | 15801-SA0717-202212192 |
| 描述与说明 |  |  | 15801-SA0717-202212192 |
| 安全关键件清单 |  |  | 15801-SA0717-202212192 |
| 安全型式试验报告 | √ | / | / |
| 电磁兼容型式试验报告 | / | / | / |
| 封底 |  | 1 | / |

本报告由表中划的所有内容组成.

判定：  P  试验结果符合要求

F  试验结果不符合要求

N  要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

声   明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：中国质量认证中心华南实验室

地    址：广东省中山市南头镇升辉南路11号

邮政编码：528427

电    话：（0760）22519960

传    真：（0760）22519969

E-mail：sclab@cqc.com.cn